MEDECINE NUCLEAIRE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Sujet :

Question n° 1

Citer les principaux composants de la tête de détection d’une caméra de Anger. Donner leur(s) rôle(s). Faites un schéma.

Question n° 2

Principe et intérêt(s) de la collimation Fan Beam. Faites un schéma.

Question n° 3

Citer les différents traceurs permettant la réalisation d’une scintigraphie thyroïdienne en routine clinique.

Pour chaque traceur, donner :

- les caractéristiques physiques essentielles,

- leur principe de captation intra-cellulaire,

- le principe de réalisation de la scintigraphie.

Question n° 4

Citer les moyens à mettre en œuvre en radioprotection par rapport à :

- une irradiation

- une contamination

Question n° 5

En législation française, quelle est la limite annuelle de dose efficace :

- pour une personne du public,

- pour un travailleur de catégorie A.

Question n° 6

On réalise une scintigraphie rénale au 99mTc-MAG3 et Lasilix chez un patient bien hydraté. Le protocole consiste à réaliser une série dynamique sur 25 minutes, suivie d’une miction dans les 5 minutes suivantes.

Donner une estimation de la période effective. Justifiez.

TSVP

Question n° 7

Quels sont les apports du scanner à rayons X en tomographie d’émission de positons (TEP) ?

Question n° 8

En TEP, définir le SUV. Quel est le principe de son calcul ?

Question n° 9

Différents traceurs peuvent interagir avec le métabolisme osseux, les biphosphonates technétiés (99mTc), le Na18F, le samarium 153, le strontium 89, le radium 223. Citer pour chacun la méthode de détection en imagerie in-vivo.